data equ 40h

state equ 41h

org 1000h

msj db "INGENIERÍA E INFORMÁTICA"

fin db ?

org 1500h

poll: push ax

in al, state

and al, 1

pop ax

jnz poll

ret

imprimir_caracter_hand:

call poll

out data, al

call poll

jmp imprimir_palabra

ret

imprimir_palabra:

mov al, [bx]

inc bx

cmp bx, offset fin +1

jnz imprimir_caracter_hand

ret

org 2000h

mov bx, offset msj

mov cx,6

call imprimir_palabra

int 0

end

- A diferencia del PIO, el handshake no necesita configuración manual, ya que está hecho específicamente para impresoras. Esto lo hace mejor para este uso específico, pero menos versátil, ya que no se pueden configurar qué bits son de salida o de entrada